时钟

函数

setup_systick();

millis();

delay_ms(t);

setup_finish();

串口 Uart(KPZ51)

函数

setup_uart1();

setup_uart2();

uart1_send_byte(dat);

uart2_send_byte(dat);

uart1_send_str(*s);

uart2_send_str(*s);

串口 Uart(KPZ32)

函数

setup_uart1();

setup_uart3();

uart1_send_byte(dat);

uart3_send_byte(dat);

uart1_send_str(*s);

uart3_send_str(*s);

串口 Uart(KPZAR)

函数

setup_uart();

uart_send_byte(dat);

uart_send_str(*s);

信号灯LED

变量

LED

函数

setup_led();

LED_H();

LED_L();

LED_F();

初始化系统时钟

查询系统时间

延时t（ms）的时间（占用主程序）

初始化完成标志 蜂鸣器短鸣3声

初始化串口1

初始化串口2（总线串口）

串口1发送1字节数据dat

串口2发送1字节数据dat（总线串口）

串口1发送字符串s

串口2发送字符串s（总线串口）

初始化串口1

初始化串口3（总线串口）

串口1发送1字节数据dat

串口3发送1字节数据dat（总线串口）

串口1发送字符串s

串口3发送字符串s（总线串口）

初始化串口（总线串口）

串口发送1字节数据dat（总线串口）

串口发送字符串s（总线串口）

LED信号灯状态（0：点亮 1：熄灭）

初始化LED信号灯

点亮LED信号灯

熄灭LED信号灯

翻转LED信号灯

蜂鸣器BEEP

变量

BEEP

函数

setup_beep();

BEEP_H();

BEEP_L();

BEEP_F();

按键KEY

变量

KEY1

KEY2

函数

setup_key();

FLASH（W25Q64）

函数

setup_flash();

SPI_FLASH_ON(x);

SpiFlashReadID();

SpiFlashReadChar(*ReadAddr);

SpiFlashRead(*pBuffer,*ReadAddr,NumByteToRead);

SpiFlashWrite(*pBuffer,*WriteAddr,NumByteToWrite);

SpiFlashWriteChar(tmp,*WriteAddr);

SpiFlashEraseSector(*Dst_Addr);

SpiFlashEraseChip();

红外遥控器

变量

ir_flag

ir_data[2]

函数

setup_ir();

ir_function();

蜂鸣器BEEP状态（0：鸣叫 1：关闭）

初始化蜂鸣器BEEP

打开蜂鸣器BEEP

关闭蜂鸣器BEEP

翻转蜂鸣器BEEP

按键KEY1状态（0：按下 1：释放）

按键KEY2状态（0：按下 1：释放）

初始化按键KEY

初始化FLASH

控制FLASH开关函数（1：开始操作 0：结束操作） 若FLASH与LED同时使用，在使用FLASH前后要开关FLASH（51版除外）

读取FLASH存储芯片ID

读取FLASH中ReadAddr位置的数据（1byte）

读取FLASH中从ReadAddr位置开始的NumByteToRead字节数据，写到pBuffer中

将pBuffe开始的NumByteToRead字节数据写入到FLASH中WriteAddr位置

将tmp写入到FLASH中的WriteAddr位置

擦除FLASH中Dst_Addr所在位置的扇区

擦除整片FLASH

红外遥控器有按键按下标志

按下的按键对应的键码

初始化红外遥控器

解析执行函数（判断哪个按键按下）

PS2手柄

变量

PS2_LEFT_UP

PS2_LEFT_RIGHT

PS2_LEFT_DOWN

PS2_LEFT_LEFT

PS2_SELECT

PS2_START

PS2_RIGHT_UP

PS2_RIGHT_RIGHT

PS2_RIGHT_DOWN

PS2_RIGHT_LEFT

PS2_LEFT_2

PS2_RIGHT_2

PS2_LEFT_1

PS2_RIGHT_1

PS2_RIGHT_X

PS2_RIGHT_Y

PS2_LEFT_X

PS2_LEFT_Y

函数

setup_ps2();

ps2_write_read(*get_buf);

舵机Servo

函数

setup_servo();

loop_servo();

servo_run(index,aim,time);

电机Motor

函数

setup_motor();

motor1_SetSpeed(speed);

Motor2_SetSpeed(speed);

左侧上按键（1：按下 0：释放）

左侧右按键（1：按下 0：释放）

左侧下按键（1：按下 0：释放）

左侧左按键（1：按下 0：释放）

SELECT按键（1：按下 0：释放）

START按键（1：按下 0：释放）

右侧上按键（1：按下 0：释放）

右侧右按键（1：按下 0：释放）

右侧下按键（1：按下 0：释放）

右侧左按键（1：按下 0：释放）

左侧2按键（1：按下 0：释放）

右侧2按键（1：按下 0：释放）

左侧1按键（1：按下 0：释放）

右侧1按键（1：按下 0：释放）

右侧遥感X轴状态

右侧遥感Y轴状态

左侧遥感X轴状态

左侧遥感Y轴状态

初始化PS2手柄

解析PS2手柄接收器接收的数据

初始化舵机Servo

循环处理舵机的指令 必须放在while(1)里

控制index号舵机在time（ms，若为0，则为最快速度）的时间里旋转至aim位置

初始化电机Motor

控制电机1以speed（-1000~1000）的运转

控制电机2以speed（-1000~1000）的运转

数字传感器

变量

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

SD6

函数

setup_sensor();

sensor_read_digital(ch);

模拟传感器

变量

SA1

SA2

SA3

SA4

SA5

SA6

函数

setup_sensor();

sensor_read_analog(ch);

AD超声波传感器

变量

SSU_0

SSU_1

函数

setup_sensor();

SSU_RANGE(x);

sensor_read_ultrasonic(range);

SR超声波传感器

变量

sr_distance

函数

setup_sensor();

sensor_read_ultrasonic_sr();

传感器接口1数字口返回的数字量

传感器接口2数字口返回的数字量

传感器接口3数字口返回的数字量

传感器接口4数字口返回的数字量

传感器接口5数字口返回的数字量

传感器接口6数字口返回的数字量

初始化传感器

读取第ch路传感器返回的数字量并打印

传感器接口1模拟口返回的模拟量

传感器接口2模拟口返回的模拟量

传感器接口3模拟口返回的模拟量

传感器接口4模拟口返回的模拟量

传感器接口5模拟口返回的模拟量

传感器接口6模拟口返回的模拟量

初始化传感器

读取第ch路传感器返回的模拟量并打印

0档量程下AD超声波传感器的测量值

1档量程下AD超声波传感器的测量值

初始化传感器

选择range档量程（1档为0档的3倍）

读取AD超声波传感器的测量值并打印

SR超声波传感器的测量值 需调用函数sensor_read_ultrasonic_sr()后读取计算

初始化传感器

读取SR超声波传感器的测量值并打印

温湿度传感器

变量

t_data_h

t_data_l

h_data_h

h_data_l

函数

setup_sensor();

sensor_read_humiture();

OLED显示屏

函数

setup_oled();

OLED_Fill(0xff);

OLED_CLS();

OLED_P6x8Str(x,y,ch[]);

OLED_P8x16Str(x,y,ch[]);

OLED_ShowStr(x, y, ch[], TextSize);

OLED_P16x16Ch(x,y,N);

OLED_DrawBMP(x0,y0,x1,y1,BMP[]);

OLED显示屏接线

温度测量值高8位（整数值）

温度测量值低8位（小数值）

湿度测量值高8位（整数值）

湿度测量值低8位（小数值）

以上四个变量均需调用函数sensor_read_ultrasonic_sr()后读取计算

初始化传感器

读取SR超声波传感器

初始化OLED显示屏

全屏点亮

清屏(等同于OLED_Fill(0);)

从（x,y）位置显示6*8大小字符串ch[]

从（x,y）位置显示8*16大小字符串ch[]

从（x,y）位置显示TextSize大小字符串ch[]

从（x,y）位置显示16x16大小第N个中文

从（x0,y0）到（x1,y1）显示图片BMP[]

SCL:		PB6(DJ3)/PA7(SD6)

SDA:		PB7(DJ4)/PA5(SA6)